ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку системы предиктивной диагностики
флотомашин и насосного оборудования
на основе вибрационных, токовых и технологических данных

Система: SmartReliability AI
Разработчик: Astana IT University
Заказчик-ориентир: ТОО «Корпорация Казахмыс»
Редакция: актуализирована по реализованному прототипу

# 1. Наименование и назначение

Интеллектуальная система предиктивной диагностики флотомашин и насосного оборудования SmartReliability AI. Система анализирует вибрационные, токовые и технологические сигналы, рассчитывает индекс технического состояния, оценивает риск отказа, определяет вероятный тип дефекта и формирует рекомендации для службы эксплуатации и ремонта.

Документ актуализирован в соответствии с реализованным программным прототипом: описываемые модули, модели и функции соответствуют исходному коду системы.

# 2. Основание для разработки

На промышленных предприятиях обслуживание динамического оборудования часто проводится по регламенту без учёта фактического состояния узлов. Это приводит к избыточным ремонтам либо к позднему выявлению дефектов и внеплановым простоям. Износ подшипников, дисбаланс, кавитация, перегрузка и другие дефекты приводят к аварийным остановкам и росту затрат на ремонт.

# 3. Цель проекта

Переход от обслуживания по регламенту к обслуживанию по фактическому состоянию оборудования за счёт раннего выявления неисправностей. Система позволяет:

выявлять ранние признаки неисправностей до отказа;

рассчитывать индекс технического состояния (Health Index);

оценивать риск отказа на 7, 14 и 30 дней;

определять вероятный тип дефекта с уровнем уверенности;

формировать рекомендации для ремонтной службы;

предупреждать об отказе заблаговременно (в среднем за десятки часов).

# 4. Объект диагностики

Флотомашины и насосное оборудование обогатительных фабрик, включая: электродвигатели, подшипниковые узлы, валы, импеллеры флотомашин, рабочие колёса насосов. Специфика «Казахмыс»: шламовые насосы (Warman, Sulzer) с гидроабразивным износом, крупнообъёмные флотомашины.

# 5. Диагностируемые неисправности

Система обучена распознавать следующие типы состояний (реализовано в классификаторе):

| Тип дефекта | Признаки |
| --- | --- |
| normal | нормальная работа |
| bearing_wear | износ подшипника: рост вибрации, температуры, падение оборотов |
| imbalance | дисбаланс: рост вибрации и тока, снижение оборотов |
| cavitation | кавитация: резкий рост тока, падение давления |
| overload | перегрузка двигателя: рост тока и температуры |
| clogging | засорение: падение расхода, рост давления |
| motor_fault | дефект двигателя: перегрев, нестабильный ток |

# 6. Архитектура программного обеспечения

Система реализована как модульное приложение. Фактическая структура кода:

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| data.py | загрузка и предобработка данных (очистка, выбросы, режимы) |
| features.py | извлечение диагностических признаков (21 признак) |
| models.py | диагностическое ядро: гибридный детектор + классификатор |
| fft_analysis.py | частотный анализ вибрации (FFT) |
| simulator.py | симулятор потоковых данных для демонстрации и валидации |
| validation.py | оценка модели: метрики, confusion matrix, lead time |
| diagnostics.py | формирование рекомендаций |
| export.py | экспорт отчётов в Excel |
| app.py | дашборд (интерфейс, 6 вкладок) |

# 7. Исходные данные

Система работает с телеметрией оборудования. Обязательные сигналы (входные признаки модели):

вибрация: RMS, пиковое значение;

трёхфазный ток (A, B, C), активная мощность;

температура подшипника;

давление на входе и выходе;

расход, обороты (об/мин).

Для частотного анализа используется сырой вибросигнал (ускорение) с высокой частотой дискретизации (20 кГц).

Демонстрационный датасет: 25 920 часовых записей, 12 агрегатов (6 насосов, 6 флотомашин), 3 месяца; плюс 120 000 точек сырой вибрации. Полное описание — в паспорте датасета (DATASET_CARD).

# 8. Предобработка и извлечение признаков

## 8.1. Предобработка

Реализовано в data.py: очистка пропусков (интерполяция внутри агрегата), обработка выбросов (клиппинг по перцентилям), маркировка пусков/остановов и рабочих режимов.

## 8.2. Диагностические признаки (21)

Реализовано в features.py:

11 сенсорных сигналов;

тренды и скорости роста по вибрации, току, температуре, расходу;

перекос фаз тока (current_imbalance);

коэффициент ударности (crest factor).

## 8.3. Частотные признаки (FFT)

Реализовано в fft_analysis.py: FFT-спектр вибросигнала, RMS по частотным диапазонам (оборотная частота, гармоники, зона подшипника, удары), kurtosis, гармоники оборотной частоты. Частотный анализ выявляет дефекты подшипника раньше, чем анализ мгновенных значений: с ростом деградации пик смещается с оборотной частоты на высшие гармоники.

# 9. Модели машинного обучения

## 9.1. Обнаружение аномалий — гибридный детектор

Реализовано в models.py. Гибридный детектор из двух контуров:

контрольные карты (3σ) — быстрый интерпретируемый контур (вес 40%);

One-Class SVM — чувствительный ML-контур (вес 60%).

Итоговый anomaly score — взвешенная сумма контуров. Из него рассчитываются Health Index и четыре уровня состояния: normal / warning / anomaly / critical. Качество: ROC-AUC ≈ 0.88 на детекции дефектов, ≈ 0.99 против экспертных меток.

## 9.2. Классификация типа дефекта

Random Forest (120 деревьев, глубина 12) определяет вероятный тип дефекта из 7 классов с уровнем уверенности.

## 9.3. Индекс технического состояния (Health Index)

Рассчитывается из anomaly score по шкале 0–100. Интерпретация: 90–100 норма, 70–89 наблюдение, 50–69 требуется диагностика, 30–49 высокий риск, 0–29 критическое состояние.

## 9.4. Оценка риска отказа

Риск на 7, 14 и 30 дней рассчитывается как функция от anomaly score с разными горизонтами. Это эвристическая оценка уровня MVP; следующий этап развития — модель остаточного ресурса (RUL) на исторических отказах.

# 10. Требования к качеству и метрики

Оценка проводится модулем validation.py на потоковых сценариях деградации. Пороговые значения для прототипа:

| Метрика | Целевое значение | Достигнуто (прототип) |
| --- | --- | --- |
| Обнаружение дефектов | ≥ 90% | 100% |
| Точность типа дефекта | ≥ 70% | ≈ 78% |
| Macro-F1 | ≥ 0.70 | ≈ 0.72 |
| ROC-AUC (детекция) | ≥ 0.85 | ≈ 0.88 |
| Раннее предупреждение | > 0 ч до отказа | десятки часов |

Валидация включает: Precision, Recall, F1, ROC-AUC, матрицу ошибок (confusion matrix) и lead time (за сколько времени до отказа система предупреждает). Известное ограничение: засорение и износ подшипника имеют схожие вибрационные сигнатуры и могут смешиваться — требуется больше реальных данных для их разделения.

# 11. Дашборд (интерфейс)

Реализовано в app.py. Веб-дашборд из шести вкладок:

| Вкладка | Содержание |
| --- | --- |
| Парк оборудования | мнемосхема цеха, список агрегатов по Health Index |
| Диагностика агрегата | карточка: HI, дефект, риск, объяснение, графики, FFT |
| Отчёты | экспорт в Excel, распределение парка, история отказов |
| Симулятор (live) | имитация потоковой диагностики в реальном времени |
| Валидация модели | метрики, confusion matrix, lead time |
| Внедрение | схема промышленной интеграции, человек в контуре |

# 12. Рекомендации

Для каждого типа дефекта система формирует понятную рекомендацию ремонтной службе с обоснованием (какие сигналы отклонились). Реализовано в diagnostics.py.

# 13. Экспорт результатов

Реализовано в export.py. Отчёты в Excel: сводка по парку, детальный отчёт по агрегату с телеметрией и диагностикой. Форматирование с цветовой заливкой по уровням состояния.

# 14. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества модели проводится через встроенный модуль валидации (вкладка «Валидация модели»), который прогоняет контролируемые сценарии и выдаёт метрики. Приёмка прототипа — по достижению пороговых значений раздела 10.

# 15. Требования к промышленной интеграции

Архитектура внедрения (вкладка «Внедрение»):

Датчики → SCADA/PLC → Edge Gateway → AI-модель → Дашборд → Ремонтная заявка

| Уровень | Требования |
| --- | --- |
| Датчики | вибрация, ток, температура, давление, расход |
| Сбор данных | SCADA / PLC / OPC UA / MQTT |
| Хранилище | time-series database |
| AI-обработка | edge или сервер |
| Интерфейс | дашборд надёжности |
| Интеграция | заявка в ремонтную службу (ТОиР) |
| Контроль | журнал тревог, подтверждение дефекта инженером |

Человек в контуре: AI выдаёт тревогу → инженер подтверждает/отклоняет → результат фиксируется → модель дообучается → точность растёт.

# 16. Этапы внедрения (пилот для «Казахмыс»)

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Аудит данных и оборудования | 2 недели | список агрегатов и датчиков |
| 2. Подключение телеметрии | 1 месяц | потоковая телеметрия |
| 3. Калибровка модели | 1–2 месяца | рабочий Health Index |
| 4. Пилотная эксплуатация | 3 месяца | отчёт по тревогам и отказам |
| 5. Масштабирование | 6–12 месяцев | внедрение на парк |

Подробный план — в документе PILOT_PLAN.

# 17. Ограничения

Демонстрационный прототип обучен на синтетических данных с контролируемыми сигнатурами дефектов. Метрики реалистичны и не завышены, что подтверждает корректность пайплайна. Для промышленного применения требуется калибровка порогов и переобучение моделей на реальных сигналах предприятия. Частотный анализ реализован для агрегата с сырыми вибро-данными; для остальных требуется установка высокочастотных датчиков.

# 18. Ожидаемые результаты

мониторинг состояния флотомашин и насосного оборудования;

раннее выявление признаков неисправностей;

расчёт индекса технического состояния и риска отказа;

определение вероятного типа дефекта;

рекомендации для ремонта;

переход к обслуживанию по фактическому состоянию.